福建省平台JTT809扩展部分

概述

在阅读本文档前，您应先阅读JT/T 808-2019，JT/T 809-2019，JT/T 1078-2016，熟练理解以上文档的数据格式描述，并完成基本的通讯协议代码编写，本文档是针对以上文档的数据格式进行扩展，以满足福建省联网联控系统的管理需求，本文档的阅读对象是下级平台的软件开发工程师，建议工作年限为3年或更高，在开发过程中需要技术支持，可以申请加入群省卫星定位系统技术交流群：312395949 (https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=bBHNqDyC)，加群后请修改群名片 “公司+姓名+联系电话”。

车辆静态信息

为适应福建省平台监管需要，对0x1601（补报车辆静态信息应答）消息进行了扩展，下级平台上传的静态信息需要在原有车辆信息新增以下字段信息：

| 标识 | 字段名 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| SUPER_TRANS_TYPE | 营运类型 | 见表2 |
| OWNER_SEX | 车主性别 | 车主性别：女:0,男:1 |
| EXEC_NO | 身份证号码 |  |
| OWNER_CONTACT_ADDRESS | 通讯地址 |  |
| CHANNELS | 音视频逻辑通道集合 | Json的字符串，表示音视频逻辑通道集合，音视频逻辑通道具体结构见表3 |
| SEATING_CAPACITY | 吨座位 | 客运车填写座位数，对应客运静态信息中的APPROVED_SEATS 字段的值， 货运车填写吨位数，对应货运车辆信息的APPROVED_TONNAGE字段的值 |

- 表2.营运类型

| 代码 | 名称 |
| --- | --- |
| 11 | 省际客车 |
| 12 | 市际客车 |
| 13 | 旅游客车 |
| 14 | 县际客车 |
| 15 | 县内客车 |
| 20 | 危险品车 |
| 31 | 重型货车 |
| 32 | 半挂牵引车 |
| 33 | 普通货车 |
| 41 | 出租汽车 |
| 43 | 公交车 |
| 51 | 警车 |
| 53 | 船 |
| 99 | 其他 |

- 表3.音视频逻辑通道集合

| 标识 | 字段名 | 必填项 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| CHANNEL_ID | 逻辑通道号 | 是 | 逻辑通道号，按照JT/T1076—2016中的表2 |
| AVITEM_TYPE | 音视频类型 | 是 | 音视频类型，定义如下： 0：音视频； 1：音频； 2：视频 3: 不支持音频和视频 |
| ISPhoto | 是否支持拍照 | 是 | 0：不支持 1：支持 |

例如：车辆有2个通道：1、驾驶员监控区域音视频通道，2、车辆正前方监控区域视频通道，则CHANNELS内容如下：

[{

"CHANNEL_ID":1,

"AVITEM_TYPE":0,

"ISPhoto":0

},{

"CHANNEL_ID":2,

"AVITEM_TYPE":2,

"ISPhoto":0

}]

- 驾驶员IC卡

在驾驶员信息中再新增驾驶员IC卡字段：ICNO，调整后的驾驶员信息字段如下：驾驶员姓名|驾驶员从业资格证号|驾驶员手机号码|驶员IC卡

- 车牌颜色

为接入新能源车辆数据，福建省平台对JT809协议中相关报文涉及到的车牌颜色字段的进行补充定义，具体见表3，黑色字样为原JT/T415－2006中5.4.12中定义部分，红色部分为扩展部分。

| 代码 | 名称 |
| --- | --- |
| 0x01 | 蓝 |
| 0x02 | 黄 |
| 0x03 | 黑 |
| 0x04 | 白 |
| 0x09 | 其他 |
| 0xE0 | 黄绿 |
| 0xE1 | 白绿 |

- 特别说明

- 下级平台在上报车辆动态数据之前应主动上报车辆静态数据，若未上报则省平台接收到在省平台上不存在车辆静态信息的动态数据时，会主动下发获取车辆静态信息的请求(相同车辆请求下发间隔为3分钟)，可能导致车辆延迟入网，下级平台上报车辆静态信息时应先上报注册报文，再上报车辆静态信息报文，否则可能导致无法正常入网。

注册报文和静态信息报文中的字段应如实填写，上级平台会针对收到的数据进行合理性校验，如果未能检验通过将会拦截入网请求，具体详细错误信息可以登录运营商子系统查看，以下是需要特别注意的几个字段：

注册报文：TERMINAL_MODEL_TYPE车载终端型号；TERMINAL_SIMCODE车载终端SIM卡电话号码；TERMINAL_ID车载终端编号

车辆静态信息报文：VIN车牌号；VEHICLE_COLOR车牌颜色；OWERS_NAME业户名称，即企业名称；SUPER_TRANS_TYPE上级平台的营运类型代码；VEHICLE_NATIONALITY车籍地，车辆所属行政辖区代码

查岗功能

- 平台查岗请求

应福建省地方管理要求，对于原809中定义的查岗请求和查岗应答消息中的信息内容字段INFO_CONTENT做扩展JSON字符串，具体示例如下：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Type | Int | 查岗问题类型： 0：选择题 1：验证码 |
| Content | String | 查岗内容(base64字符串) 字符串转图片:demo（c#） String inputStr =Content; byte[] arr = Convert.FromBase64String(inputStr); MemoryStream ms = new MemoryStream(arr); Bitmap bmp = new Bitmap(ms); ms.Close(); |
| Anser | String | 上级平台传什么值给下级平台，下级平台就上传什么值给上级平台 |

示例如下：当Type=0问题数据格式如下

{

Type:0,

Content："12+10x2-1=？答案选项有A:30,B:31,C:32,D:33,例如选择 A",

Anser:"4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD"

}

当Type=1验证码数据格式如下

{

Type:1,

Content：“/9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAZAEADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD1jWtSt9JgfVbu4ttJULIj3FyULSlN/lIVGTIpy8gVXV+AMfMwGbpXiFNcVbBNWtLudypdbO8XzWV1JlDiJW8lU3YRlkOWVFMmSSZns9H1az+y6hBb3djZTSXEG0sZrmWIslw7wIignzGYEKHV9/T5gKwtBhh03x3rmj6ZdWNlbzSJeWESqfLMnlSRSIFR1DbXTJXnGxuAQGX3aVKk6M+ZPmir7ab283pfVdLdGjnbe5sTalJod5YrcWl/a20moi0aUeSVu94KRO5LSSMVVI1LFkY5BI/hG7Lf7b2GRZ0msZG+zhILV5mWcOQSzoSFUbSDlQFI5YdK4vxnBp2neCo5YrNtN1D7RHcQWUs6+bcSiaLLNtZhI5wn7wliN3JGTWfeaTd+J/DT67q88FtcakN+mWCSNFBHI67Y53ZAzyyLEofJACqpyFAJW1hadaEasnZXcdt35K7++9la3YTbTsjq9R8T6jbXOmabaaOsepX8x8m2uZh+7gQAu8hj3Bc8qMFuoPJylWbO1il1S8udGv5fstzGol8m5jaCN3Vn82JCHxL8yMfuowlDHcc55fwaia4+s+LJlinn1CeOwT7PvjZIQUUv8m542bIcZPAVPmC/MOg1xdSuvDkskSfZNakbGmmDy0uOSsvlkO23PyHeocq6xlu+0RVpQpz9jGye0n0u9Xo3tHb73r0a1ZpXUU0P2Zp7iS5vZm2Qotx9mh8wIJMYB3bS0OcfvGAdxym4DO1CbybjVrey1kR6otrNObm4SBUtwqHy43bbkohlEmMMVyCzYdQ8HhzxZdarpc1tNbXMWsW032a73xLItvMxfblEYM0QIXkD7rDLHDsu3p9x9rstOur26h8y4KyWwibyw7GLJGFkdZM/vGABYYweSu488ozoScaiWn49e1rW16dxp3M+e5lOn6xbKkxSCBmmuNZh/wBHuh5TocfMqqu6MFxtVSCSBiQPXMeC59W1bxDdeJ/E4t7H7Hp4tlEcbxxBfMZn3u55ZPL+YZIXdhsMGUa3gv8A5GHXf+Bf+l9/Xbr3+laVq6wzqUFG97a9UrK/3/8ADCtdHN39lB4g1Hw9eLDqJtbWeSfa8XlIrKpVTKkm2TOfu4B9+CDUmv3sx0M/ZrW0eO5WJYYruBnZ1YkzA252sxWEM2wHc2GG0Y56AdRWJd/8j1pX/YNvf/RtrXNSqc04prSKbXyvLX129CmjgZ/hjBpXiC+1TRdR/sa3tWt5TDcW7PA0SskrMZS5yA8eSPlK7OQFYMeoTwiW09ZdSYtqUxcyPpEEdv5E0z5eaOTAkBVcKWLfOqfMrE4Ov4N/5EPw/wD9g22/9FrW0PumunE5jiXPknK7i7X0vppvv+JKitzhPEmjeIIb2PxRoNrarrkaCCa1WYvHdxFV4YkJyjk4PGVUcjO0aGl+Hr6XVF1LXJDM2Wkjs1uZGgtW370wrcStlmO842lUCqABi34x/wCRQ8R/9gmb/wBFyVuR/em/66D/ANBWs5Yqp7CK06q/W2ml7+enXpe2g2k2f//Z”,//验证码图片(JYLL)

Anser:"4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD"

}

- 平台查岗应答

重新定义原平平台查岗应答消息（UP_PLATFORM_MSG_POST_QUERY_ACK）中的INFO_CONTENT字段，该字段内容格式为Json字符串表示的一个具体查岗应答指令：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Type | Int | 查岗对象类型： 0：计算题 1：验证码 |
| Content | String | 查岗应答内容 |
| Anser | String | 查岗答案列表/验证码ID(和查岗请求中的Anser的数据一样) |

Type=0时，示例如下：

{

Type:0,

Content：“A”,

Anser:"4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD"

}

Type=1时，示例如下：

{

Type:1,

Content：“ASKW”//验证码

Anser:"4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD"

}

车辆定位信息

- 表7.车辆定位信息数据体

对车辆定位信息数据体（原协议8.3.8.1章节，即表90）格式进行了扩展。扩展后的车辆定位信息数据体消息结构在下表中用红色标注：

| 字段名 | 字节数 | 类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ENCRYPT | 1 | BYTE | 该字段标识传输的定位信息是否使用国家测绘局批准的地图保密插件进行加密，加密标识：1-已加密，0-未加密 |
| DATA_LENGTH | 4 | uint32_t | 车辆定位信息数据长度(只指GNSS_DATA的长度) |
| GNSS_DATA |  | BYTES | 808-2019表23，见如下表GNSS_DATA |
| PLATFORM_ID1 | 11 | string | 监控平台唯一编码，由平台所在行政区域代码和平台编号组成11字节 |
| ALARM1 | 4 | uint32_t | 报警状态,二进制表示，0表示正常，1表示报警 |
| PLATFORM_ID2 | 11 | string | 市级监管平台唯一编码，由平台所在行政区域代码和平台编号组成；未填写时全0，无市级平台应由全省级平台全填111字节 |
| ALARM2 | 4 | uint32_t | 报警状态,二进制表示，0表示正常，1表示报警 |
| PLATFORM_ID3 | 11 | string | 省级监管平台唯一编码，由平台所在行政区域代码和平台编号组成；未填写时全0，11字节 |
| ALARM3 | 4 | uint32_t | 报警状态,二进制表示，0表示正常，1表示报警 |
| AttachFlag | 2 | BYTES | 固定值为0xFFFF，附加信息标志(标记后续是否后续有附加信息，0xFFFF标识后续是附加信息，无此标记表示定位信息数据体结束) |
| AttachNum | 1 | BYTE | 附加信息个数 |
| 附加信息 |  |  | 附加信息格式体参考表8附加信息项格式 |

- 表8.附加信息项格式

| 名称 | 字节数 | 类型 | 含义及描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附加信息ID | 1 | BYTE | 1-255 |
| 附加信息长度 | 1 | BYTE | 1-255 |
| 附加信息 |  |  | 附加信息定义见表9 |

- 表9.附加信息定义

| 附加信息ID | 长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 0x64 | 30 | 高级驾驶辅助系统报警信息，定义见表10 |
| 0x65 | 32 | 驾驶员驾驶行为监测系统报警信息，定义见表12 |
| 0x66 | 24 | 变道决策辅助系统报警信息，定义见表13 |

- 表10.高级驾驶辅助报警信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警ID | DWORD | 按照报警先后，从0开始循环累加，不区分报警类型。 |
| 4 | 标志状态 | BYTE | 0x00：不可用 0x01：开始标志 0x02：结束标志 该字段仅适用于有开始和结束标志类型的报警或事件。报警类型或事件类型无开始和结束标志，则该位不可用，填入0x00即可 |
| 5 | 报警/事件类型 | BYTE | 0x01：前向碰撞报警 0x02：车道偏离报警 0x03：车距过近报警 0x04：行人碰撞报警 0x05：频繁变道报警 0x06：道路标识超限报警 0x07：障碍物报警 0x07：弯道车速预警 0x09~0x0F：用户自定义 0x10：道路标志识别事件 0x11：主动抓拍事件 0x12~0x1F：用户自定义 |
| 6 | 报警级别 | BYTE | 0x01：一级报警 0x02：二级报警 |
| 7 | 前车车速 | BYTE | 单位Km/h。范围0~250，仅报警类型为0x01和0x02时有效。 |
| 8 | 前车/行人距离 | BYTE | 单位100ms，范围0~100，仅报警类型为0x01、0x02和0x04时有效。 |
| 9 | 偏离类型 | BYTE | 0x01：左侧偏离 0x02：右侧偏离 仅报警类型为0x02时有效 |
| 10 | 道路标志识别类型 | BYTE | 0x01：限速标志 0x02：限高标志 0x03：限重标志 仅报警类型为0x06和0x10时有效 |
| 11 | 道路标志识别数据 | BYTE | 识别到道路标志的数据 |
| 12 | 车辆状态 | WORD | 按位表示车辆其他状态： Bit0ACC状态，0：关闭，1：打开 Bit1左转向状态，0：关闭，1：打开 Bit2右转向状态，0：关闭，1：打开 Bit3雨刮器状态，0：关闭，1：打开 Bit4制动状态，0：未制动，1：制动 Bit5插卡状态，0：未插卡，1：已插卡 Bit6-Bit9自定义 Bit10定位状态，0：未定位，1：已定位 Bit11-bit15自定义 |
| 14 | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警识别号定义见表11 |

- 表11.报警标识号格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 终端ID | BYTE[7] | 7个字节，由大写字母和数字组成 |
| 7 | 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8时间） |
| 13 | 序号 | BYTE | 同一时间点报警的序号，从0循环累加 |
| 14 | 附件数量 | BYTE | 表示该报警对应的附件数量 |
| 15 | 预留 | BYTE |  |

- 表12.驾驶状态监测系统报警信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警ID | DWORD | 按照报警先后，从0开始循环累加，不区分报警类型。 |
| 4 | 标志状态 | BYTE | 0x00：不可用 0x01：开始标志 0x02：结束标志 该字段仅适用于有开始和结束标志类型的报警或事件， 报警类型或事件类型无开始和结束标志，则该位不可用，填入0x00即可。 |
| 5 | 报警/事件类型 | BYTE | 0x01:疲劳驾驶报警 0x02:接打电话报警 0x03:抽烟报警 0x04:分神驾驶报警 0x05:驾驶员异常报警 0x06~0x0F：用户自定义 0x10：自动抓拍事件 0x11：驾驶员变更事件 0x12~0x1F：用户自定义 |
| 6 | 报警级别 | BYTE | 0x01：一级报警0x02：二级报警 |
| 7 | 疲劳程度 | BYTE | 范围1~10。数值越大表示疲劳程度越严重，仅在报警类型为0x01时有效 |
| 8 | 闭眼持续时长 | BYTE | 单位100ms报警结束上报仅在报警类型为0x01时有效 |
| 9 | 打哈欠次数 | BYTE | 范围1~10。报警结束上报仅在报警类型为0x01时有效 |
| 10 | 连续眨眼次数 | BYTE | 范围1~100。报警结束上报仅在报警类型为0x01时有效 |
| 11 | 驾驶员血氧浓度 | BYTE | 预留 |
| 12 | 驾驶员心跳均值 | BYTE | 预留 |
| 13 | 预留 | BYTE | 预留 |
| 14 | 车辆状态 | WORD | 按位表示车辆其他状态： Bit0ACC状态，0：关闭，1：打开 Bit1左转向状态，0：关闭，1：打开 Bit2右转向状态，0：关闭，1：打开 Bit3雨刮器状态，0：关闭，1：打开 Bit4制动状态，0：未制动，1：制动 Bit5插卡状态，0：未插卡，1：已插卡 Bit6-Bit9自定义 Bit10定位状态，0：未定位，1：已定位 Bit11-bit15自定义 |
| 16 | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警识别号定义见表11 |

- 表13.变道决策辅助系统报警定义数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警ID | DWORD | 按照报警先后，从0开始循环累加，不区分报警类型。 |
| 4 | 标志状态 | BYTE | 0x00：不可用 0x01：开始标志 0x02：结束标志 该字段仅适用于有开始和结束标志类型的报警或事件， 报警类型或事件类型无开始和结束标志，则该位不可用，填入0x00即可。 |
| 5 | 报警/事件类型 | BYTE | 0x01：左侧盲区报警 0x02：右侧盲区报警 0x03：后方接近报警 |
| 6 | 车辆状态 | WORD | 按位表示车辆其他状态： Bit0ACC状态，0：关闭，1：打开 Bit1左转向状态，0：关闭，1：打开 Bit2右转向状态，0：关闭，1：打开 Bit3雨刮器状态，0：关闭，1：打开 Bit4制动状态，0：未制动，1：制动 Bit5插卡状态，0：未插卡，1：已插卡 Bit6-Bit9自定义 Bit10定位状态，0：未定位，1：已定位 Bit11-bit15自定义 |
| 8 | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警识别号定义见表11 |

报警督办功能

应福建省地方管理要求，对于809-2019版中定义的报警督办请求和报警应答的消息都使用如下消息体

- 报警督办请求

DOWN_WARN_MSG_URGE_TODO_REQ:

表14. 报警督办请求消息数据体

| 字段 | 字节数 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA_TYPE | 2 | uint16_t | 子业务类型标识 |
| DATA_LENGTH | 4 | uint32_t | 后续数据长度 |
| VEHICLE_NO | 21 | Octet String | 车牌号码 |
| VEHICLE_COLOR | 1 | BYTE | 车牌颜色，按照 JT/T 415-2006 中 5.4.12 的规定 |
| WARN_SRC | 1 | BYTE | 报警信息来源，定义如下： 0x01：车载终端； 0x02：企业监控平台； 0x03：政府监管平台； 0x09：其它 |
| WARN_TYPE | 2 | uint16_t | 报警类型: 超速报警 = 1, 围栏报警 = 2, 偏离路线 = 3, 夜间禁行 = 4, 卫星定位异常 = 5, 疲劳驾驶 = 6, 平台偏离路线 = 7, 前向碰撞报警=8, 车道偏离报警=9, 车距过近报警=10, 分神驾驶报警=11, 接打电话报警 = 12, 抽烟报警 = 13, 驾驶员异常报警 = 14, 未入网=15, 未上线=16, 轨迹异常=17, 班线客车超范围经营=18, 旅游包车超范围经营=19， 省际班车未按核定线路行驶=20, 省际旅游包车未经备案出省=21， 省际旅游包车未按备案区域行驶=22， 省际旅游包车未按备案时间行驶=23 |
| WARN_TIME | 8 | time_t | 报警时间，UTC 时间格式 |
| SUPERVISION_ID | 8 | long | 报警督办 ID (2022-4-15 4字节改8字节) |
| SUPERVISION_ENDTIME | 8 | time_t | 督办截止时间，UTC 时间格式 |
| SUPERVISION_LEVEL | 1 | BYTE | 督办级别，定义如下： 0x00：紧急； 0x01：一般 |
| SUPERVISOR | 16 | String | 督办人 |
| SUPERVISOR_TEL | 20 | String | 督办联系电话 |
| SUPERVISOR_EMAIL | 32 | String | 督办联系电子邮件 |

- 报警督办应答

UP_WARN_MSG_URGE_TODO_ACK

表15. 报警督应答消息数据体

| 字段 | 字节数 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| DATA_TYPE | 2 | uint16_t | 子业务类型标识 |
| DATA_LENGTH | 4 | uint32_t | 后续数据长度 |
| VEHICLE_NO | 21 | Octet String | 车牌号码 |
| VEHICLE_COLOR | 1 | BYTE | 车牌颜色，按照 JT/T 415-2006 中 5.4.12 的规定 |
| SUPERVISION_ID | 8 | uint32_t | 报警督办 ID (2022-4-15 4字节改8字节)（要和报警督办请求收到的SUPERVISION_ID一样） |
| RESULT | 1 | BYTE | 报警处理结果，定义如下： 处理中 = 0x00, 已处理完毕 = 0x01, 不作处理 = 0x02, 将来处理 = 0x03, 系统误报 = 0xD1, 终端故障 = 0xD2, 驾驶员教育培训 = 0xD3, 驾驶员经济处罚 = 0xD4, 约谈运输企业负责人 = 0xD5, 处罚运输企业 = 0xD6, 停运整顿 = 0xD7 |

福建省平台JTT1078扩展部分

- 时效口令上传补充说明

在原JTT1078协议8.1时效口令上报与请求业务类说明中，增加补充说明：企业视频监控平台每次和归属地政府视频监管平台建立连接后且登录成功后，需要主动向归属地政府平台上传当日有效的时效口令。

- 实时音视频请求及应答的补充

在原1078协议10.2.1实时音视频请求消息、10.2.2实时音视频请求应答消息，2个子类型数据内容上添加MEDIA_STREAM_TYPE，用于表示音视频数据的流媒体协议类型。下级平台必须同时支持MEDIA_STREAM_TYPE中的类型，下级平台根据上级平台请求的MEDIA_STREAM_TYPE（流媒体类型），提供相应的流媒体协议类型的数据IP和端口

表16.实时音视频请求消息(DOWN_REALVIDEO_MSG_STARTUP)

红色为扩展部分

| 字段名 | 字节数 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| VEHICLE_NO | 21 | OctetString | 车牌号 |
| VEHICLE_COLOR | 1 | BYTE | 车牌颜色，按照JT/T415—2006中5.4.12的规定 |
| DATA_TYPE | 2 | uint16t | 子业务类型标识 |
| DATA_LENGTH | 4 | uint32t | 后续5个字段数据长度 |
| CHANNEL_ID | 1 | BYTE | 逻辑通道号，按照JT/T1076—2016中的表2，0表示所有通道 |
| AVITEM_TYPE | 1 | BYTE | 音视频类型，定义如下：0x00：音视频；0x01：音频；0x02：视频 |
| AUTHORIZE_CODE | 64 | BYTES | 时效口令 |
| GNSS_DATA |  | BYTES | 使用此文档里表7定义的格式 |
| MEDIA_STREAM_TYPE | 1 | BYTE | 流媒体协议类型 福建省平台扩展字段（下级平台必须支持RTMP和RTP和HLS） RTMP=0x00, HLS=0x01, RTP=0x02 |

表17.实时音视频请求应答消息（UP_REALVIDEO_MSG_STARTUP_ACK）

红色为扩展部分

| 字段名 | 字节数 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| VEHICLE_NO | 21 | OctetString | 车牌号 |
| VEHICLE_COLOR | 1 | BYTE | 车牌颜色，按照JT/T415—2006中5.4.12的规定 |
| DATA_TYPE | 2 | uint16t | 子业务类型标识 |
| DATA_LENGTH | 4 | uint32t | 后续4个字段数据长度 |
| RESULT | 1 | BYTE | 应答结果，定义如下： 0x00：成功； 0x01：失败； 0x02：不支持； 0x03：会话结束； 0x04：时效口令错误； 0x05：不满足跨域条件 |
| SERVERIP | 32 | OctetString | 企业视频服务器IP地址 |
| SERVERPORT | 2 | uint16t | 企业视频服务器端口号 |
| MEDIA_STREAM_TYPE | 1 | BYTE | 流媒体协议类型 福建省平台扩展字段（根据上级平台请求响应流媒体协议类型） RTMP=0x00, HLS=0x01, RTP=0x02 |

1、如果请求的MEDIA_STREAM_TYPE内容是RTMP格式，视频服务器需要提供访问可访问视频URL格式如下：

rtmp：//[服务器IP地址]：[端口号]/live/[车牌号码].[车牌颜色].[逻辑通道号].[音视频标志].[时效口令].[实时视频标识]

注意：车牌号码必须为使用UTF-8url编码，且去除“%”字符，且英文字母转大写。实时音视频标识值固定是0，例如：IP:127.0.0.1，PORT:1001，车牌号：闽A88888，颜色：黄，逻辑通道号1，音视频,时效口令：201901010001。

则url地址为:“rtmp://127.0.0.1:1001/live/E997BDA88888.2.1.0.201901010001.0”其中“闽”通过utf-8url编码后得到“%E9%97%BD”，再去除“%”，再转大写，得到“E997BD”。

2、如果请求的MEDIA_STREAM_TYPE内容是HLS格式，视频服务器需要提供可访问视频URL格式如下：

http://[服务器IP地址]:[端口号]/hls/[车牌号码].[车牌颜色].[逻辑通道号].[音视频标志].[时效口令].[实时视频标识].m3u8，例如：IP:127.0.0.1，PORT:1001，车牌号：闽A88888，颜色：黄，逻辑通道号：1，音视频：音视频，时效口令：201901010001，则url地址为:“http://127.0.0.1:1001/hls/E997BDA88888.2.1.0.201901010001.0.m3u8”

3、如果请求的MEDIA_STREAM_TYPE内容是RTP，视频服务器URL格式按照JT/T1078—2006中6.2的规定。

- 远程录像回放请求及应答的补充

在原1078协议10.4.1远程录像回放请求消息、10.4.2远程录像回放请求应答消息，2个子类型数据内容上添加MEDIA_STREAM_TYPE字段，用于表示音视频数据的流媒体协议类型（作用与上一小节实时音视频请求及应答的补充相同）,MEDIA_STREAM_TYPE三种请求类型（rtmp、hls、rtp），下级平台返回远程录像回放请求应答需要分别提供以下视频服务器url地址：

1.如果请求的MEDIA_STREAM_TYPE内容是Rtmp，url格式：

rtmp://[服务器IP地址]:[端口号]/live/[车牌号码].[车牌颜色].[逻辑通道号].[音视频标志].[时效口令].[远程录像标识]

rtmp://127.0.0.1:1001/live/E997BDA88888.2.1.0.201901010001.1

注意：[远程录像标识]值固定为1

2.如果请求的MEDIA_STREAM_TYPE内容是Hls，url格式：

http://[服务器IP地址]:[端口号]/hls/[车牌号码].[车牌颜色].[逻辑通道号].[音视频标志].[时效口令].[远程录像标识].m3u8

http://127.0.0.1:1001/hls/E997BDA88888.2.1.0.201901010001.1.m3u8

注意：[远程录像标识]值固定为1

3、如果请求的MEDIA_STREAM_TYPE内容是RTP，视频服务器URL格式按照JT/T1078—2006中6.2的规定。

表18.远程录像回放请求消息（DOWN_PLAYBACK_MSG_STARTUP）

红色为扩展部分

| 字段名 | 字节数 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| VEHICLE_NO | 21 | OctetString | 车牌号 |
| VEHICLE_COLOR | 1 | BYTE | 车牌颜色，按照JT/T415—2006中5.4.12的规定 |
| DATA_TYPE | 2 | uint16t | 子业务类型标识 |
| DATA_LENGTH | 4 | uint32t | 后续5个字段数据长度 |
| CHANNEL_ID | 1 | BYTE | 逻辑通道号，按照JT/T1076—2016中的表2，0表示所有通道 |
| AVITEM_TYPE | 1 | BYTE | 音视频类型，定义如下：0x00：音视频；0x01：音频；0x02：视频；0x03：视频或音视频 |
| STREAM_TYPE | 1 | BYTE | 码流类型，定义如下：0x01：主码流；0x02：子码流 |
| MEM_TYPE | 1 | BYTE | 存储器类型，定义如下：0x01：主存储器；0x02：灾备存储器 |
| PLAYBACK_STARTTIME | 8 | time_t | 回放起始时间，UTC时间 |
| PLAYBACK_ENDTIME | 8 | time_t | 回放结束时间，UTC时间 |
| AUTHORIZE_CODE | 64 | BYTES | 时效口令 |
| GNSS_DATA |  | BYTES | 本文档里表7定义的格式 |
| MEDIA_STREAM_TYPE | 1 | BYTE | 流媒体协议类型 福建省平台扩展字段（下级平台必须支持RTMP和RTP） RTMP=0x00, HLS=0x01, RTP=0x02 |

表19.远程录像回放请求应答消息（UP_PLAYBACK_MSG_STARTUP_ACK）

红色为扩展部分

| 字段名 | 字节数 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| VEHICLE_NO | 21 | OctetString | 车牌号 |
| VEHICLE_COLOR | 1 | BYTE | 车牌颜色，按照JT/T415—2006中5.4.12的规定 |
| DATA_TYPE | 2 | uint16t | 子业务类型标识 |
| DATA_LENGTH | 4 | uint32t | 后续4个字段数据长度 |
| RESULT | 1 | BYTE | 应答结果，定义如下： 0x00：成功； 0x01：失败； 0x02：不支持； 0x03：会话结束； 0x04：时效口令错误； 0x05：不满足跨域条件 |
| SERVERIP | 32 | OctetString | 企业视频服务器IP地址 |
| SERVERPORT | 2 | uint16t | 企业视频服务器端口号 |
| MEDIA_STREAM_TYPE | 1 | BYTE | 流媒体协议类型 福建省平台扩展字段（根据上级平台请求响应流媒体协议类型） RTMP=0x00, HLS=0x01, RTP=0x02 |